附件1：

- 系统功能及技术要求

- 一、硬件要求

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数/功能要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用管理端设备1台 | - 1.可移动便携式终端，续航时间≥6小时； - 2.内置认知功能训练医用（管理者）端应用软件； - 3.操作系统支持Andriod 12及以上版本； - 4.分辨率≥1080x1920； - 5.存储容量≥64GB； - 6.屏幕尺寸≥10.9英寸； - 7.运行内存≥8GB； - 8.CPU主频≥2.4GHz； - 9.具备前置摄像头且像素≥300W。 |
| - 2 | - 患者训练端设备1台 | - 1.立式一体落地机柜，机柜尺寸：≥1300mm*500mm*400mm； - 2.内置认知功能训练患者（受训者）端应用软件； - 3.操作系统软件支持Andriod 12及以上版本； - 4.CPU主频≥2.4GHz； - 5.硬盘容量≥32G； - 6.RAM存储≥4G； - 7.显卡配置≥4GB； - 8.显示器分辨率≥1080x1920； - 9.触屏显示≥23.6英寸； - 10.分辨率≥1920*1080； - 11.前置摄像头≥200万像素； - 12.可外放，可连接耳机使用； - 13.使用寿命≥50000小时。 |
| - 3 | - 认知功能障碍评估与训练系统课程（2000次） | - 与管理端设备和训练端设备匹配兼容，能正常使用 |

- 备注：设备硬件要求为本项目的实质性要求，供应商必须满足

- 二、系统技术要求：

- ▲1.适用于3-18岁患有认知障碍、注意缺陷及多动障碍、孤独谱系障碍、边缘智力及轻度智力障碍的儿童认知康复训练的康复系统。

- ▲2.系统需配置管理端、训练端和打印端口，并采用主分机模式，以预装应用为核心，以移动设备/一体机设备为主要载体。主机为管理端，分机为训练端，主机端统一管理，分机用于用户的训练和测评。系统兼容环境需支持64位操作系统，且终端应用系统需具备支持电脑、平板和智能手机使用。

- 3.系统在局域网状态下需配置稳定的交换机或者WIFI路由器，以保障管理端与训练端工作顺畅。并具有同时在线测评至少400人以上的负荷运转能力。

4.系统支持用户信息的创建，包含用户类型、姓名、年龄、性别电话等基础信息；支持为用户配置测评项目，为用户调整训练计划和测评项目，包括增加减少训练、测评内容、删除训练、测评项目。

- 5.管理端具有：

- ①康复师或医师账户管理功能；

- ②受训者端账户管理功能；

- ③受训者档案建立（包含用户类型、姓名、年龄、性别、电话、诊断等基础信信息）；

- ▲④能为患儿提供测评及与患儿能力匹配的认知康复方案，康复方案具备AI推荐功能、记忆功能及自动生成个性化方案（自动配置训练计划：训练项目及周期）；

- ▲⑤康复训练模块及内容丰富，训练模块及单个模块内容不低于40项；

- ▲⑥支持系统通过患者评估结果自动生成个性化训练方案，也允许通过手动配置组合成定制化训练计划。医师能人工修订康复训练计划（如增减训练项目及测评内容、增减训练困难度等）、能在训练或测评结束后出具对应的结果报告，并能进行查看和编辑；

- ⑦具备工作量统计功能；

- ▲⑧具备档案管理及临床数据分析功能；

- ⑨具备设备管理功能；

- ▲⑩具备数据导出及打印功能，可将设备连接到打印机上，将结果报告输出至打印机进行打印；

- 6.训练端具有：

- ①评估功能；

- ▲②训练方案设置；

- ③打印报告功能；

- ▲④使用时出现故障时，自动向主机发送求助信息及预警；

- ⑤训练端配置升降椅。

第二部分 商务要求

1.1报价要求：供应商所报价格包括设备、物流、保险、劳务、安装、调试、 培训、服务、与医院现有信息系统对接接口费、税费等完成本项目所需的一切费用，即包干价。

1.2供应商报价不得低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%。

2、交货时间及地点：合同签订后15日内交货于巴中市妇幼保健院

3、付款条件：本项目所有设备完成交货、调试等相关服务并经验收合格，采购人能投入正常使用，支付合同总金额的90.00% ，剩余10%验收合格一年后支付。

4、安装调试及验收：供应商负责设备安装、调试、培训。培训效果达到采购人的工作人员能独立操作该设备和训练系统，同时能完成一般常见故障的维修工作。

- 售后服务：设备硬件及软件售后不低于5年。

- 5.1设备质保期内供应商免费负责设备维修维护工作，设备质保期内，如涉及更换配件的，则应免费换配原厂全新的配件。

- 5.2设备使用期内，当设备软件有升级版本时，成交供应商承诺及时为采购人提供免费升级服务。若需要与采购人其他平台相连接，无偿提供接口软硬件，并配合接入，保证正常运行。

备注：商务要求为本项目的实质性要求，供应商必须满足